附件2：

校园网网络安全设备采购参数

该项目为我校校园网网络安全设备采购，本次招标分为设备及软件，分别为：堡垒机1台、服务器终端防护系统1套。投标厂家可根据实际情况分开或者合并投标，具体招标技术参数如下：

一、堡垒机技术参数及要求

| 指标 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件规格要求 | 2U标准硬件；硬盘：≥4TB；内存≥16G； CPU频率≥3.0G；电源：冗余电源；网络接口≥2个千兆电口，支持≥200图形并发，400字符并发。 |  |
| 管控能力指标 | 管理资源数 | ≥200个 |  |
| 资质要求 | 产品资质 | 具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 |  |
| 用户管理 | 角色管理 | 要求默认支持超级管理员、配置管理员、审计管理员及操作员等角色； 根据工作实际需要，能够支持自定义用户角色名称，并且可以灵活勾选赋予的授权； |  |
|  | 身份认证 | 支持本地密码、AD/LDAP、RAOIUS、动态令牌、手机令牌、USBKey、短信、X.509等认证方式 |  |
|  | 账号安全 | 同一账号登录密码错误达到设定的次数，账号自动锁死； |  |
|  |  | 具有防暴力猜测功能，同一个客户端IP，使用不同账号登录失败，累计次数达到设定的次数，该IP自动锁死； |  |
|  | 账号维护 | 支持通过Excel批量导、导出用户信息； |  |
| 资源管理 | 资源类型 | 支持对windows、linux、unix、网络及安全设备、数据库以及各类B/S应用的管理； |  |
|  | IPv6管理 | 支持管理IPv6资产； |  |
| 权限管控 | 访问权限 | 支持以用户（用户组）、目标设备（设备组、程序）、系统账号、服务等维度灵活设置访问策略； |  |
| 权限管控 | 访问权限 | 支持动态权限管控，管理员可基于用户、资产、协议和账号来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、资产、协议和账号即会被自动赋予对应访问权限； |  |
|  |  | 管理员可以通过固定变更单来填写账号、使用人、资产、协议和到期时间来创建值班模式授权，该权限到期自动失效。 |  |
|  | 高危操作 | 支持命令黑白名单、命令批复、告警通知等多种模式； |  |
|  |  | 支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到设定的重要目标设备或者是执行高危命令，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作；当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停会话； |  |
|  | 权限查看 | 支持按用户展示可管理资产，按资产展示有权限访问的用户账号； |  |
| 密码管理 | 密码托管 | 支持以EXCEL方式批量导入资源系统账号及密码 |  |
|  |  | 支持资源账号密码托管，实现资源单点登录功能 |  |
|  |  | 支持系统账号密码触发式校验功能，对托管的口令进行验证 |  |
|  | 自动改密 | 支持自动改密功能，管理员可自定义密码策略、改密周期、密码备份方式，支持密码分段保管功能 |  |
| 资源访问 | 访问管理 | 支持Web、Mstsc、SSH Client等多种访问模式 |  |
|  |  | 支持批量启动功能，可一次性登录选择好的目标设备； |  |
|  | 文件传输 | 支持基于云盘模式的文件向linux系统传输和下载文件：用户将文件暂存在系统上，再经由系统，一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地； |  |
| 行为审计 | 实时审计 | 能够实时显示在线会话、在线字符会话、在线图形会话、在线数据库会话数量，能够直接点击查看审计会话。 能够实时显示在线资产和在线用户数量，能够直接点击查看在线资产和用户信息。 支持基于A/B角管理模式的双人复核，当用户登录到目标资产时，必须经过复核人的复核确认后才能正常操作；当会话复核人发现操作存在风险，可实时暂停； |  |
|  | 图形操作审计 | 支持图形化操作智能审计，可在审计回放界面上，同步显示关键的键盘操作、标题栏操作、剪贴板操作等文字信息，并能在点击任意文字信息，可直接定位到相关画面； |  |
|  |  | 支持图形操作的关键事件切片，管理员点击任意切片，即可直接定位到对应操作片段； |  |
| 行为审计 | 文件传输审计 | 支持文件传输审计，可以完整记录用户通过系统进行的文件传输操作，并可对传输的文件信息进行留存，以便于事后审计； |  |
|  | 数据库审计 | 由于实际业务中数据库操作比较频繁，需要可以根据任意sql语句中的内容为关键字进行会话查询，查询结果可直接定位到相关操作画面； |  |
|  | 审计分析 | 支持运维数据风险直观展示，能够以topN方式展示最近一周执行敏感命令的用户以及最近一周敏感命令的资产； |  |
|  | 事件审计 | 支持记录登录、配置及审计行为； |  |
| 系统扩展性 | 系统自身具备良好的扩展性，后期可以直接通过授权方式开通被管理设备账号风险分析和被管理资产风险分析功能； |  |  |
| 部署管理 | HA模式 | 支持主、备部署模式 |  |
| 质保要求 | 提供免费五年原厂质保、软件升级、技术服务。 |  |  |

二、服务器终端防护系统技术参数及要求

| 指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 配置 | 提供100 个 Windows Server客户端防病毒功能授权,200个Linux Server客户端防病毒功能授权，所有授权含五年免费升级服务。 |
| 产品架构 | 系统部署采用C/S架构，管理采用B/S架构，管理员只需通过浏览器登录管理中心，即可对系统进行管理。 |
| 终端环境支持 | 客户端至少支持Windows server 2003、Windows server2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019、Red Hat Linux、Ubuntu Linux、SuSE Linux、CentOS、Debian等服务器操作系统；支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度、UOS等国产操作系统；支持虚拟机、主流虚拟化终端环境。 |
| 客户端资源占用 | 客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到30M，有效节省Server资源。 |
| 资产信息统计 | 管理中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、客户端版本、病毒库版本、IP地址、MAC地址、操作系统版本、主板信息、显卡信息、内存大小和物理位置等信息，并支持终端信息导出。 |
| 任务下发 | 支持即时/定时实现客户端病毒查杀，支持下发关机、重启、升级、病毒查杀、重新连接、漏洞扫描、漏洞修复、显示消息、文件分发设置等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现管理中心对客户端的任务状况监控。 |
| 安全防护策略 | 支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、白名单）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；合规管控（文档检测、文档跟踪、USB存储、设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、补丁配置、弹窗配置、通信管理中心）。 |
| 文件实时监控 | 支持在终端中对文件进行实时监测，当终端受到威胁会弹窗提示，阻止威胁文件执行，并可记录安全日志。 |
| Webshell检测 | 支持对webshell后门进行扫描检测。 |
| U盘扫描 | 主动对 U 盘中的文件进行扫描，对U 盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行修复。 |
| 虚拟补丁 | 支持黑客入侵拦截功能，客户端可检测到黑客入侵并拦截，同时记录攻击 IP。 |
| 系统加固 | 支持系统加固，从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护。 |
| 远程协助 | 支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维，可设置例外终端。 |
| 文档检测 | 支持文档检测功能，针对txt,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,rtf,pdf 等格式文档的名称、内容进行包含关键字检查，对含有指定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，消息提醒的同时将文档违规信息上报管理平台。 |
| 终端升级 | 支持在线升级、离线升级，平台立即、定时推送升级。 |
| 统计分析 | 支持统计分析客户端上报的威胁日志，主要包含终端概况信息、版本信息、全网风险趋势、全网安全事件统计、全网合规管控趋势，病毒防御类型分布统计、系统防御类型排行统计、网络防御排行统计、漏洞修复终端排行统计，全网合规管控事件统计。支持分钟级数据查看。 |
| 审计查询 | 支持对客户端上报的安全日志进行审计、可通过预置字段及自定义字段结合自定义历史时间过滤详细日志，能够快速定位终端安全状况。 |
| 产品资质 | 产品具备中华人民共和国国家版权局颁发的。《计算机软件著作权登记证书》。 |
|  | 产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》。 |
| 质保要求 | 提供免费五年原厂质保、软件升级、技术服务。 |