附件2：

南京理工大学紫金学院

大、小报告厅安全检测服务项目需求

一、项目背景与概况

我校位于仙林校区图书馆一楼的大、小报告厅，自投入使用至今已超过二十年。报告厅是我校举办大型会议、学术报告、文艺演出及各类重要活动的主要场所，使用频率高，承载人数多（大报800座、小报400座）。鉴于建筑结构、设施设备已进入使用中期，且近五年来未进行系统性、专业性的全面安全检查，为确保其结构安全、消防安全、电气安全及使用功能安全，消除潜在安全隐患，保障师生员工生命财产安全及学校正常的教育教学秩序，现拟通过公开招标方式，委托一家具备相应资质和丰富经验的第三方专业检测机构，对两个报告厅进行一次全面、深入的安全检测与评估。

二、项目服务内容与要求

本次安全检测服务需对报告厅的建筑主体结构、消防系统、电气系统、装饰装修、使用功能及相关配套设施等进行全面、专业的检查、检测与评估。具体检测项目与内容要求如下：

（一）电气系统安全检测

1.供配电系统：检查配电箱（柜）的接线、元器件（断路器、开关、保护装置等）状态，评估其负载能力、过载与短路保护的有效性，检测接地与等电位联结是否可靠。

2.线路与敷设：检查电线电缆的敷设方式、绝缘状况、老化程度，是否存在私拉乱接、过载发热、绝缘破损等现象。

3.照明与插座系统：检查报告厅内普通照明、舞台灯光、场灯等线路及控制设备的安全性，检测插座回路的安全性及漏电保护功能。

4.舞台电气设备：专项检查舞台灯光、音响、机械（如有）等专用设备的供电线路、控制设备、接地保护等是否存在安全隐患。

（二）装饰装修及使用功能安全检测

1.吊顶系统：检查报告厅吊顶（特别是大面积吊顶）的龙骨、连接件、饰面板是否存在变形、松动、下挠、脱落风险，检查吊顶内隐蔽管线的安全状况。

2.墙面与地面：检查墙面饰面材料（如石材、瓷砖、吸音板等）是否有空鼓、开裂、脱落风险，检查地面（特别是舞台、通道）是否平整、防滑，有无开裂、塌陷。

3.座椅与固定设施：检查观众席座椅的固定牢固性、结构完整性，检查栏杆、扶手、台阶等设施的稳固性与安全性。

4.声学与光学构件：检查声学反射板、扩散体、吸音材料等大型悬挂或安装构件是否牢固，有无坠落风险。

5.出入口与疏散通道：检查所有安全出口、疏散通道、楼梯是否畅通无阻，宽度是否符合要求，疏散门开启方向是否正确且能正常启闭。

（三）特种设备及相关设施检测

报告厅内配备有电动吊杆、投影仪等设备，需对其结构稳定性、机械传动、电气控制、安全防护装置等进行专项安全检测。

三、服务成果与交付要求

1.检测报告：中标人需在合同约定的工期内，提交详细、规范的书面报告厅安全检测报告。报告应包括但不限于：项目概况、检测依据、检测方法、检测过程记录、各项检测结果（附必要的照片、数据表格）、问题分析与安全隐患清单、安全性综合评估结论。

2.整改建议：针对检测发现的安全隐患和问题，需分门别类（如：结构类、消防类、电气类等）提出具体、可行、有针对性的整改措施与维修建议，并可根据隐患的紧急程度和危险等级提出初步的处置优先级建议。

3.汇报与答疑：在报告提交后，应根据招标人要求，安排主要技术人员就检测报告内容进行专题汇报，并回答相关问题。

四、其他要求

1.投标人须制定详细的检测实施方案，包括人员配备、设备清单、检测流程、进度计划、质量与安全保障措施等。

2.现场检测工作应尽量安排在非活动时段进行，减少对学校正常秩序干扰，并遵守校园安全管理规定。

3.检测单位应对其检测数据和结论的真实性、准确性、科学性负责。

4.招标人保留对招标需求进行适当调整的权利。