附件2：

高淳校区河道周边监控广播设施增补项目技术需求

1.项目内容

（1）在学院北门西侧河道周界区域部署完善的高清监控系统，通过安装18台带有越界侦测和声光警戒报警功能的星光级周界高清摄像机，一旦发现布防区域中的异常情况，系统能够以最快和最佳的方式发出警报并弹出实时画面，从而能够更加有效的协助安保人员处理危机，最大限度的降低误报和漏报现象，切实提高河道周边区域的安全防范能力。本次系统需无缝接入现有校园综合安防管理平台进行集中管理，实现远程控制功能。

（2）同时，在河道周边区域部署应急喊话广播系统，通过安装4台 IP 网络音柱，构建起监控中心远程喊话提醒的交互机制，进一步完善校园报警及接处警的技术支撑体系。

2.设备清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清红外警戒摄像机 | 详见主要技术参数 | 18 | 台 |
| 2 | 高清网络红外球机 | 详见主要技术参数 | 3 | 台 |
| 3 | 工业转换电源 | 输出规格 ：DC12V 20A；输入规格 ：100-240V AC ,工作频率 ：50-60Hz； | 3 | 只 |
| 4 | 枪机支架 | 铝合金，配套摄像机使用 | 18 | 个 |
| 5 | 立杆 | 碳钢热镀锌材料加静电喷塑，白色，高度4米，横臂0.6米，臂杆上配枪机安装万向节。主杆下部φ140+上部φ76，横臂φ50，底法兰10mm，配设备箱安装板 | 15 | 根 |
| 6 | 立杆桩基 | 钢制螺杆预埋件，M14*500，含地基挖坑混凝土回填 | 15 | 座 |
| 7 | 接入交换机 | 1.交换容量20Gbps，转发率15Mpps； 2.8个10/100/1000Base-T以太网端口+ 2个1000 Base-X SFP光囗 | 4 | 台 |
| 8 | 汇聚交换机 | 1.交换容量336Gbps，转发率84Mpps； 2.16个10/100/1000Base-T以太网端口+4个1000 Base-X SFP光囗 | 1 | 台 |
| 9 | 千兆光模块 | eSFP-GE-单模模块(1310nm，10km，LC) | 8 | 个 |
| 10 | NVR硬盘录像机 | 详见主要技术参数 | 1 | 台 |
| 11 | 监控级硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 4 | 块 |
| 12 | 平台接入费 | 将新增摄像机无缝接入现有综合安防管理平台中 | 1 | 项 |
| 二 | 广播对讲系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络音柱 | 详见主要技术参数 | 4 | 台 |
| 2 | 寻呼话筒 | 详见主要技术参数 | 1 | 台 |
| 3 | 电源管理器 | 详见主要技术参数 | 1 | 台 |
| 4 | 控制主机 | I5-6400/8G/256G SSD/独显/23.8LED/win7 | 1 | 台 |
| 5 | IP网络广播管理软件 | 详见主要技术参数 | 1 | 套 |
| 三 | 线管及辅材 |  |  |  |
| 1 | 室外单模光缆 | 室外单模铠装，芯数：12芯 | 550 | 米 |
| 2 | 电源线 | 铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆，线径2芯1.5mm²非屏蔽线 | 550 | 米 |
| 3 | 网络线 | 超五类4对非屏蔽阻水单股线，电缆对数：4对，铜芯材质：优质无氧铜，芯线外被：HDPE，护套材质：PVC | 2 | 箱 |
| 4 | 设备箱 | 不锈钢室外防水，300mm*400mm*150mm（宽*高*深） | 4 | 个 |
| 5 | PVC管 国产优质/￠25 | 直径25m硬聚氯乙烯管材壁厚不低于0.3mm | 20 | 米 |
| 6 | PE管 国产优质/￠32 | 直径32mm软聚氯乙烯管材壁厚不低于0.3mm | 1 | 项 |
| 7 | 挖沟直埋 | 开挖、埋管、回填及恢复，开挖深度符合规范标准 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 含扎带、线卡、水晶头、胶带、插排、锣钉等 | 为保障系统有效运行，设施、设备顺利安装、管线预埋等所需的全部光纤网络配件及辅助材料，包括但不限于水晶头、网络跳线、插排、接头、扎带、线卡、胶带、锣钉等 | 1 | 批 |
| 四 | 设备安装调试费 |  | 1 | 项 |
| 五 | 总计 |  |  |  |

3.主要设备技术参数

（1）高清红外警戒摄像机

- 支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；

- 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；

- 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；

- ▲内置GPU芯片；（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片；

- 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸；

- 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔；

- 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁；

- 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能；

- ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- ▲内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章

- ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；

- 不低于IP67防尘防水等级

（2）高清网络红外球机

- 主码流支持2560x1440

- 设备靶面尺寸为1/2.8英寸

- 设备光学变倍≥23倍

- 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。

- ▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- ▲设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- ▲设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

（3）NVR硬盘录像机

- 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘；

- 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘；

- 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps

- ▲可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像；（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；

- 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；

- 可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级；

- ▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- ▲支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- ▲支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

- 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证；

- ▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（提供带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）

（4）IP网络音柱

- ▲具有中国质量认证中心出具的产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图并加盖原厂公章）

- 一体化结构设计，内置≥1路网络数字音频解码模块，内置数字功率放大器模块，额定功率≥30W。

- 当现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示。

- 支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持≥100级自定义音频优先级默音控制功能。

- 支持现场电压过高，自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线。

（5）寻呼话筒

- 采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。

- 内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

- 支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

- 具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。

- 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

- 具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。

- 具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。

（6）电源管理器

- ▲投标产品具有《中国环境标志产品Ⅱ型产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件并加盖原厂公章）

- 机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板；

- 支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA；

- 设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。

（7）数字化IP网络广播客户端管理软件

- 统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。

- 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。

- 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口VN.JJ85029A服务。

- 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

- 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

- 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。

- 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

- ▲支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。（提供功能界面截图并加盖原厂公章）

- 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。

- 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

- 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。

- 支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。

- 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。

- 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。

- 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。

- 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

- 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

- 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。

- ▲后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。（提供功能界面截图并加盖原厂公章）

- ▲支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。（提供功能界面截图并加盖原厂公章）

- ▲出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案（提供公安机关出具的备案证明复印件并加盖原厂公章）。

项目商务要求：

1、交货期：合同签订后30日内供货方将所投设备免费运送到需方指定地点并完成整个系统的安装调试；

2、交货地点：南京理工大学紫金学院高淳校区；

3、质保期限：本次项目质保期3年；自中标公示之日起3个工作日内，中标人须提供原厂针对本次项目摄像机产品的3年质保函并加盖原厂公章，否则甲方有权不签订合同；

4、售后技术服务要求：

4.1询价人至少提供包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站的服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持，并承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。

4.2 ★询价人需提供售后服务期内的免费7×24在线技术服务，在接到用户报修后1小时内响应，技术人员2小时到达用户现场提供系统服务，4小时内解决问题；若是紧急故障，在接到用户报修后立即响应，技术人员1小时到达用户现场提供系统服务，2小时内解决问题。

4.3中标商须对学校进行设备使用培训，提供培训相关资料，培训学校人员不少于5人，提供培训记录作为验收依据（培训讲义、培训签到、培训现场照片）。

备注：询价文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效询价处理；标注“▲”的为重要参数，需提供相应证明支撑资料。