计算机与人工智能学院实验室建设项目采购参数

该项目为我校计算机与人工智能学院信创软件开发实验室建设项目采购，具体招标技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、大模型应用开发相关设备 |  |  |  |
| 1 | AI服务器 | 主要配置: 1、2U机架式服务器，配置导轨 2、CPU≥2颗海光3号7000系列处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.7GHz，支持超线程、内置安全处理器； GPU‌：24GB显存级RTX4090 GPU≥1块（良好支持CUDA） 3、内存：≥128GB 3200MHz DDR4内存； 4、硬盘：≥1块1.92 SSD；≥1块3.84T SSD；存储最大支持3.5 英寸硬盘≥20 个，板载支持2块M.2 SSD硬盘，提供相关证明材料； 5、磁盘阵列卡：≥1张高性能RAID卡，配置2GB Cache及电容掉电保护； 6、网卡：板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片， 支持NC-SI功能，提供相关证明材料； 7、扩展插槽：最大支持≥10个PCIe 4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽），提供相关证明材料； 8、电源及风扇：≥2个1300W热插拔冗余电源模块，≥4个热插拔冗余风扇； 9、预装开源欧拉国产操作系统，提供国产大模型部署技术支持。 | 2 |
| 2 | 前端管理服务器 | 主要配置: 1、2U机架式服务器，配置导轨 2、CPU≥2颗海光3号7000系列处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.7GHz，支持超线程、内置安全处理器； 3、内存：≥128GB 3200MHz DDR4内存； 4、硬盘：≥1块1.92T SSD；存储最大支持3.5 英寸硬盘≥20 个，板载支持2块M.2 SSD硬盘，提供相关证明材料； 5、网卡：板载≥2个千兆以太网RJ45接口，且采用国产网络芯片， 支持NC-SI功能，提供相关证明材料； 6、扩展插槽：最大支持≥10个PCIe 4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽），提供相关证明材料； 7、电源及风扇：≥2个800W热插拔冗余电源模块，≥4个热插拔冗余风扇； 8、预装开源欧拉国产操作系统： | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 主要配置:三层网管交换机， - 交换容量758Gbps/7.58Tbps， - 包转发率148Mpps/222Mpps， - 48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机， - 固化4个SFP+万兆光口， - 支持静态路由、三层聚合口、 - 支持ACL、端口镜像 - 配置4个SFP千兆光纤模块 | 3 |
| 4 | 核心交换机 | 主要配置:三层网管交换机， - 交换容量2.56Tbps， - 包转发率570Mpps， - 20个1G/10G SFP+光口， - 4个10G/25G SFP28光口， - 2个40G QSFP+光口， - 2个模块化电源插槽， - 2个模块化风扇插槽， - 配置2个SFP万兆光纤模块 | 1 |
| 5 | 在线式UPS电源 | 主要配置: - 系统容量：6KVA/5.4KW - 蓄电池配置：内置电池一体机 - 输入电压范围：80～275Vac - 输入频率范围：50/60 Hz±10%（自适应 - 输入功率因数： >0.99（满载） - 输入电流谐波：<5%（满载） - 额定输出电压：208/220/230/240 Vac - 输出电压精度：±1% - 波形（THD）：<1%（线性负载），<3%（非线性负载） - 过载能力：负载 <115%：长期；115%-130% 过载：10min；131%-150% 过载：30s； - 整机效率：最高95% - 通信功能：RS232，EPO（标配）; USB、SNMP、干接点等(可选配) - 音频噪音：<55 dB - 报警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 - 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 - 工作温度：-5~40℃ - 环境湿度：0 ~ 95%，无冷凝 | 1 |
| 6 | 标准机柜（封闭式服务器机柜） | 主要配置： 1、高度：≥42U 2、宽度：600mm ±5% 3、深度：≥1000mm 4、承重：≥800kg 5、安装标准：符合 19英寸机架标准 | 1 |
| 二、鸿蒙应用开发相关设备 |  |  |  |
| 1 | HAUWEI nova 14 活力版 256GB | 主要配置： - 操作系统：HarmonyOS 5.0以上 - 运行内存（RAM）：12GB 3、机身内存（ROM）：256GB 4、屏幕尺寸：6.7英寸 5、电池容量：5500mAh | 5 |
| 2 | HUAWEI Mate 70 Air 12GB+256GB | 主要配置： - 操作系统：HarmonyOS 5.0以上 - 运行内存（RAM）：12GB 3、机身内存（ROM）：256GB 4、屏幕尺寸：7英寸 5、电池容量：6500mAh | 5 |
| 3 | HUAWEI Pura 80 12GB+512GB | 主要配置： - 操作系统：HarmonyOS 5.0以上 - 运行内存（RAM）：12GB 3、机身内存（ROM）：512GB 4、屏幕尺寸：6.6英寸 5、电池容量：5600mAh | 5 |
| 4 | HUAWEI MatePad Mini 全网通 12GB+256GB | 主要配置： - 操作系统：HarmonyOS 5.0以上 - 运行内存（RAM）：12GB 3、机身内存（ROM）：512GB 4、屏幕尺寸：8.8英寸 5、电池容量：6400mAh | 5 |
| 5 | OrangePi AIpro(8T) (包含外壳+电源+散热+32G TF卡) | 主要配置： - 处理器：4核64位处理器+ AI处理器 - AI算力：8TOPS - 内存：12GB - TF卡：32GB SanDisk - 摄像头：香橙派USB摄像头 - 支持操作系统：Linux、openEuler | 2 |
| 6 | OrangePi AIpro(20T) (包含外壳+电源+散热+64G TF卡) | 主要配置： - 处理器：4核64位处理器+ AI处理器 - AI算力：20TOPS - 内存：24GB - TF卡：64GB SanDisk - 摄像头：香橙派USB摄像头 - 支持操作系统：Linux、openEuler、OpenHarmony | 2 |

备注：

所有设备除以上规格要求，还需满足如下补充要求：

1、以上项目均为交钥匙工程，所有设备报价包括但不限于附属设备及耗材等，如涉及水电气改造较大，需在应标时告知，如未告知则视为包含在报价中；

2、	所有产品需提供产品手册、操作手册、培训手册等基础文档，包含（不限于）所列举的设备教学实验项目的教学文档。

3、	投标厂商需提供不少于三年的产品保修期。

4、	投标厂家需提供不少于一个月的技术培训（培训形式包括线上线下等）。

5、投标厂家需认可本项目账期至少一年及以上。