附件2：

大学物理实验中心建设项目采购参数

| 序号 | 实验名称 | 仪器设备 | 参数 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本测量 | 1、数字万用表 | UT39A+，送原厂布包+鳄鱼夹+特尖表笔 | UT39A+ | 32 |
|  |  | 2、托盘天平 | 200g:0.2g,砝码一套+专用镊子1只 | JYT-200 | 32 |
|  |  | 3、电子天平 | 量程500g/精度0.01g |  | 32 |
|  |  | 4、哈量游标卡尺 | 0-150mm；不锈钢、误差±0.03mm | 601-01 | 32 |
|  |  | 5、哈量千分尺 | 0-25mm(0.01mm)、误差±0.004mm | 701-01 | 32 |
|  |  | 6、单摆 | 单摆实验器，单摆球组（5球），不锈钢+铝合金，底盘直径20cm，高度125cm,质量3.3Kg左右。 | 定制 | 32 |
| 2 | 刚体转动惯量的测定 | 1、双通道电脑计时器 | 主要功能：测定同一物体以不同转轴时的转动惯量和任意形状物体绕轴转动的转动惯量；验证转动定律及平行轴定理。 主要参数： 1、MS-8触控毫秒仪：采用液晶显示，手动触摸操作，菜单式显示；时基精度：6MHz； 2、计数范围：0～99999999；计时范围：0.00ms～9999999s；速度范围：0.00～9999999cm/s；加速度范围：0.00～9999999cm/s2；周期范围：0.00ms～9999999s；时标周期：0.1ms，1ms，10ms，100ms，1s； 3、塔轮组高100mm； 4、实验样品Φ120mm,含6个测点； 5、实验装置底座Φ249mm,含水平调节旋钮； 6、实时数据采集，线性回归法求转动惯量，砝码等实验装置； 7、电源：230×110×220mm 外形：250×250×180mm 重量5.5KG 8、配套计算软件、小程序等。 | MS-8 | 32 |
|  |  | 2、圆盘刚体转动惯量实验仪 |  | IM-2 | 32 |
|  |  | 3、防砸地托盘、线等 |  | 定制 | 32 |
| 3 | 金属弹性模量的测量 | 1、弹性模量测定装置 2、示教仪（1套） 3、游标卡尺、千分尺、钢卷尺、砝码等 | 技术参数： 1、相对不确定度：优于3%； 2、A字重型铸铁底座，重约10KG;三地脚螺丝可调；支撑组件为304优质不锈钢管，长1.1米； 3、光杠杆组件：放大倍数20-40倍可调； 4、尺度望远镜：与测量架一体式结构，稳定可靠；最近观测距离约0.15m，放大倍数30倍，配防尘盖； 5、金属丝：有效长度约60cm，直径约0.5mm，另备份金属丝1根； 6、砝码7个，单只1Kg； 7、标尺：量程80mm，分度值0.1mm；LED白光光源，供电电压3V； 8、钢卷尺：量程3m，分度值1mm； 9、游标卡尺：量程150mm，分度值0.02mm； 10、螺旋测微器：量程25mm，分度值0.01mm； 11、发光标尺置于钢管顶部。光杠杆位于中部载物台，载物台设置五档距离可调。 | 定制 | 32 |
| 4 | 直流电桥 | - 指针数字双显直流单臂电桥 - 控温装置（配套试管、搅棒、温度计、铂电阻pt100、保温杯、温控箱等） | - 测量范围：1Ω~9.999MΩ； 2、指针显示： a.调零：机械调零范围不小于5格。 b.阻尼时间：不大于4秒； c.抗过载能力：桥路电源在规定范围内，任何操作使指零仪过载时，不会导致指零仪损坏； - 数字显示：精度0.5%，采样速度3-4次/秒，温度系数小于100PPM/℃； 4、电源：桥路电源为3V（2节1.5V 2号干电池串联使用），指零仪电源为9V（1节6F22型叠层电池）； 数显：0-40uA，精度0.01uA 5、控温精度：±0.1°； - 6、测温范围：-50°-110°。 | 定制 | 32 |
| 5 | 霍耳效应 | 霍耳效应实验仪 | 主要功能： 1.霍尔电压与工作电流之间的关系. 2.霍尔电压与磁场之间的关系. 3.霍尔传感器灵敏度测量. 4.作出锑化铟传感器的电阻变化与磁感应强度的关系曲线. 技术参数： 1.实验仪器：主机 1台； 实验台1套；实验模组1套； 2.主机可显示励磁电流输出值；励磁电流调节；恒流输出等功能，工作电流可调节；带有3位半数字电压、电流表头，可实时显示相应的电压、电流输出值。 3.实验模组：模组化设计； 4.直流励磁电流：0-800mA，三位半数数显，分辨率 1mA. 5.四位半数显电压表，量程:0-1.9999V； 6.磁场源装置半径：18.00mm，长度：200.0mm，匝数：1275； 7.霍耳集成电路磁场强度探测器：灵敏度 K≥12.0mV/mA.T； 8.霍耳电压测量：0-199.9mV，三位半数显。 | LDC-10 | 32 |
| 6 |  | 数字示波器 | - 带宽：120 MHz、垂直分辨率：12-bit； 2、实时采样率：2 GSa/s； 3、存储深度：50 Mpts/ch（单通道模式）； 4、波形捕获率：500 000帧/秒（Sequence 模式）低本底噪声：70 μV（全带宽）； 5、 英寸TFT-LCD 电容式触摸屏屏，分辨率1024*600； - 6、李莎如图形测量、磁滞回线测量。 | 鼎阳SDS812X EDU | 32 |

备注：所有设备除以上规格要求，还需满足如下补充要求：

1、该项目对供货商有严格的时间要求，所有设备必须2026年2月28日之前到货。

2、该项目为交钥匙工程，所有设备报价包括但不限于附属设备及耗材等，如涉及水电气改造较大，需在应标时告知，如未告知则视为包含在报价中；

3、	所有产品需提供产品手册、操作手册、培训手册等基础文档，包含（不限于）所列举的设备教学实验项目的教学文档。

4、	投标厂商需提供不少于三年的产品保修期。

5、以上设备除指定型号外，其他均需国家知名品牌商生产的设备。

6、以上1-5项实验名称涉及设备存放地点为我校高淳校区（南京市高淳区澄心路8号），第6项实验名称涉及设备存放地点为我校仙林校区（南京市栖霞区文澜路89号）。