| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房交换机 | 1.端口配置‌：提供‌48 个 10/100/1000Base-T 电口‌和‌4 个千兆 SFP 光口‌，支持大量有线设备接入及光纤上行链路 。 ‌2.转发能力‌：背板带宽为‌216Gbps‌，包转发率达到‌77.38Mpps‌，能够保障大文件传输和视频会议等业务流畅运行 。 ‌3.散热设计‌：整机最大功率约‌53W‌，采用‌单风扇智能调速‌散热方式。 4.支持VLAN划分功能。每台交换机含2个配套光纤模块 | 台 | 8 |
| 2 | 电脑 | 1、机型品牌要求：要求是一线知名品牌； 2、处理器：≥Intel i5 12代酷睿处理器； 3、主板：不低于Intel H770芯片组。 4、内存：≥16GB DDR4，2根内存插槽， 5、硬盘：≥480G M.2 PCIe Gen4固态硬盘 6、显卡：≥集显； 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； 8、网卡：支持802.1的无线网卡及集成10/100/1000M自适应千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI； 10、M.2扩展槽：≥2个M.2； 11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； 12、其他接口：主板原生不少于 HDMI + DP 2个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； 13、键盘鼠标：标准键盘鼠标； 14、电源：≥350W 15、BIOS：简体中文； 17、操作系统：预装Windows 11及以上操作系统。 18、服务：3年上门保修 19.为保证机器原装正品，投标人需提供电脑生产厂商出具的原厂质保函 20、带独立硬件还原卡功能： 1）提供PCI或者PCI-E接口卡（支持全高和半高）。 2)支持B /S架构，可通过移动设备通过网页方式对电脑进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作，可对电脑本地硬盘操作系统的立即还原和还原点瞬间创建，并且支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 3)支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端。(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图并加盖原厂公章) 4)支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。(提供功能界面截图并加盖原厂公章) 5)支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址以及对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活(提供功能界面截图并加盖原厂公章) | 套 | 13 |
| 3 | 显示器 | 1.屏幕：屏幕尺寸不小于21.5，屏幕采用‌VA 面板‌，提供 178°/178°的广可视角度，静态对比度通常为‌3000:1‌，能呈现更深的黑色和更丰富的暗部细节 。 ‌2.亮度与色彩‌：典型亮度约为‌250 cd/m²‌，支持 1670 万色显示，色彩表现适合日常办公和观影 。 ‌3.护眼技术‌：内置‌LowBlue 模式‌和‌无闪烁技术‌，能有效减少短波蓝光危害和屏幕闪烁，降低长时间使用的视觉疲劳 。‌‌‌ ‌4.接口与扩展‌：机身背部配有‌D-Sub (VGA)‌ 和‌HDMI‌视频接口，‌‌ | 台 | 40 |
| 4 | 投影机 | 1.投影技术:3LCD,RGB光阀式液晶投影机，液晶板尺寸≥055″含微透镜； 2.标准亮度≥3600流明色彩亮度/白色亮度（ISO标准）；3.对比度≥16000：1； 4.标准分辨率1024*768，兼容16:10,16:9； 5.变焦：光学变焦/手动变焦f-值1.49-1.72、变焦比1-1.2；梯形校正：水平/ 垂直 -30 +30 度、水平梯形滑扭、快速四角梯形调整。 6.灯泡功率≥210W UHE灯泡； 7.整机功耗≤327W, 待机功耗≤0.2W，冷却时间0秒关机；8.灯泡寿命：标准模式≥6000小时，节能模式≥12000小时；9.内置扬声器≥5W；接口：VGA 输入*2，VGA输出*1，HDMI*1,RS-232C*1，RJ-45*1, USB A*1，USB B*1，S-VIDEO*1，VIDEO*1,Mic *1； | 台 | 1 |